临清市同兴轴承锻造有限公司年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目（一期）竣工环境保护验收组意见

2020年11月3日，临清市同兴轴承锻造有限公司组织了“临清市同兴轴承锻造有限公司年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目（一期）”竣工环境保护验收现场会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测单位-聊城市润森环保有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据《临清市同兴轴承锻造有限公司年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目（一期）环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本工程为临清市同兴轴承锻造有限公司年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目（一期），临清市同兴轴承锻造有限公司位于临清市唐园镇西枣科村北内，占地面积2000平方米，项目投资1000万元，其中环保投资2万元，占投资额的0.2%。项目新建一座车床车间，添加购置数控车床、电炉、压力机、扩孔机、液压整形机等设备，具备年车加工64万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

临清市同兴轴承锻造有限公司年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目为扩建项目。2018年10月，临清市同兴轴承锻造有限公司委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制完成了《临清市同兴轴承锻造有限公司年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目环境影响报告表》，2018年10月23日临清市环境保护局以临环审[2018]379号对其进行了审批。

（三）投资情况

根据验收报告，项目实际总投资2000万元，环保投资2万元。

（四）验收范围

本次对年车加工200万套轴承套圈、年产6000吨轴承锻件及年球化退火15000吨轴承配件项目（一期）进行验收。

二、工程变动情况

经现场勘查，项目实际建设与环评相比减少34台数控车床、1台高速压力机快速锻、2条退火生产线。缺少设备二期进行建设。项目数控车床型号分别为6832、3650、6850，与原环评XYCK0680、XYCK0660、XYCK0610型号的数控车床生产能力和功能一致，不属重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目厂区实行雨污分流、清污分流制。冲压废水循环水池设置隔油分离器，冲压废水经处理后循环利用；生活废水经厂区内现有污水处理站处理达标后用于厂内硬化区洒水，雨雪天气和冬季时段不利用综合利用的处理后的生活废水暂存于废水暂存池内，不外排。

（二）废气

本项目不产生废气。

（三）噪声

本项目营运期噪声主要为压力机、扩孔机、车床、风机等设备运行过程中产生的噪声，建设单位通过选用低噪声设备，对设备安装减震基础，车间隔声，再加上距离衰减等措施来减轻噪声影响。

（四）固废

本项目产生的固废为废液压油、废润滑油、废乳化液、废边角料、残次品、废模具、含油废抹布、冲压废水处理产生的废油和生活垃圾等。

项目机加工过程中产生的废边角料量为100t/a、残次品量为1t/a、废模具30t/a。以上固废均为一般固废，收集后外售综合利用。项目定期更换的废液压油、废润滑油、废乳化液、冲压废水处理产生的废油均属于危险废物。其中废液压油产生量为0.4t/a，废润滑油量为0.1t/a，废乳化液产生量为0.2t/a，冲压废水处理产生的废油0.03t/a。产生的危险废物收集于厂区内现有危险废物暂存间，然后委托聊城市汇巨环保科技有限公司定期进行清运、处置。含油废抹布产生量为0.01t/a，办公生活垃圾产生量为3t/a，含油废抹布与生活垃圾一并委托环卫部门统一运走处理。

（五）其他环境保护设施

1.在线监测装置

按照现行要求，企业不需要设置在线监测装置。

2.环境管理调查

公司制定了详细的环境管理制度，公司设置专职环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

本项目不产生废气。

2、废水

- 本项目厂区实行雨污分流、清污分流制。冲压废水循环水池设置隔油分离器，冲压废水经处理后循环利用；生活废水经厂区内现有污水处理站处理达标后用于厂内硬化区洒水，雨雪天气和冬季时段不利用综合利用的处理后的生活废水暂存于废水暂存池内，不外排。

3、噪声

验收监测期间，1#、2#监测点位昼间噪声在49.8dB(A)-54.6dB(A)之间，夜间噪声在40.2dB(A)-45.7dB(A)之间，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值要求（昼间60dB，夜间50dB）；3#、4#监测点位昼间噪声在56.4dB(A)-59.1dB(A)之间，夜间噪声在44.5dB(A)-48.2dB(A)之间，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）中的4类标准限值要求（昼间70dB，夜间55dB）。

4、固体废物

项目产生的固体废物全部得到有效处置。

五、项目建设对环境的影响

项目竣工环境保护验收报告和现场检查表明，项目污染物排放量较少，对周围环境影响较小。

六、验收结论

企业建设了环保设施，落实了环境保护部门批复要求。验收报告中的监测数据表明，各项污染物能够达标排放。该项目基本符合自主验收条件。

七、后续要求

1、根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进一步完善验收报告的编制。

2、加强粉尘治理设施的管理和运行，确保废气达标排放，完善各种环保标识。

3、完善环境管理制度，加强环境风险管理，完善风险防范措施。

4、加强生产设备环境污染综合防治工作，定期维护设备，降低环境污染，确保各污染物排放控制在最低限值。

5、进一步完善各种环保规章制度，保证环保设施正常运转，将环境管理纳入到生产管理全过程中去。

八、验收人员信息

见附件。

临清市同兴轴承锻造有限公司（签章）

2020年11月3日