黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司年加工1万吨钢结构项目竣工环境保护验收组意见

2021年03月12日，黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司组织了“黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司年加工1万吨钢结构项目”竣工环境保护验收现场会。参加现场检查的有竣工环境保护验收监测单位-聊城市润森环保有限公司和特邀的2名专家。验收会成立了项目竣工环境保护验收组（名单附后），听取了建设单位关于项目环保执行情况的介绍和关于项目竣工环境保护验收监测报告等情况的汇报，现场检查了项目及环保设施的建设、运行情况，审阅并核实了有关资料。根据《黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司年加工1万吨钢结构项目环境保护验收监测报告》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门审批意见等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目为黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司年加工1万吨钢结构项目，位于冠县冉子路与东环路交叉口北500米路东（大衡机械院内），占地面积11827.20平方米。项目投资8000万元。其中环保投资120万元，占投资额的1.5%。依托现有生产车间，购置切割机、埋弧焊机、喷漆房等相关生产设备，建设年加工1万吨钢结构项目，项目建成后，具有年加工1万吨钢结构生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司年加工1万吨钢结构项目为新建项目。2020年12月，黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司委托聊城市润森环保有限公司编制完成了《黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司年加工1万吨钢结构项目环境影响报告表》，2020年12月29日冠县行政审批服务局以冠行审环评表[2020]145号对其进行了审批。

（三）投资情况

根据验收报告，项目实际投资8000万元，环保投资120万元。

（四）验收范围

本项目依托现有生产车间，购置切割机、埋弧焊机、喷漆房等相关生产设备，建设年加工1万吨钢结构项目，项目建成后，具有年加工1万吨钢结构生产能力。本次对年加工1万吨钢结构项目进行验收。

二、工程变动情况

验收监测过程中，有1台数控下料切割机、1台液压摆式剪板机、4台逆变式CO2气保焊未购置。根据环境保护部办公厅文件办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利于环境影响加重）的，界定为重大变动。本项目规模未发生变化，不会导致环境环境影响显著变化，因此不属于重大变化。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

项目无生产废水产生；项目废水主要为职工生活污水，经化粪池预处理后通过市政污水管网进入山东冠县嘉诚水质净化有限公司进行处理。

（二）废气

项目产生的废气主要是切割、修磨粉尘，埋弧焊焊接烟尘，抛丸工序粉尘，涂装废气，电弧焊或二氧化碳保护焊焊接烟尘等。

切割、修磨粉尘，埋弧焊焊接烟尘通过集气罩收集由布袋除尘器处理后经15m高排气筒（P1）排放；焊接区（二保焊、电焊）焊接烟尘通过集气罩收集后，引至脉冲式布袋除尘器除尘，通过15m排气筒（P2）排放，项目抛丸工序粉尘通过引风机引至脉冲式布袋除尘器除尘，通过15m排气筒（P3）排放；涂装废气通过负压的方式由引风机引至干式漆雾净化装置处理后，再经吸附/脱附——催化燃烧处理后经15m高排气筒（P4）排放。

电弧焊或二氧化碳保护焊焊接烟尘由移动式焊接烟尘净化器收集处理后，以无组织形式排放。未收集的下料切割、修磨工序粉尘，埋弧焊废气，涂装废气及电弧焊或二氧化碳保护焊焊接烟尘未处理部分均通过车间通风，无组织排放。

（三）噪声

本项目营运期噪声主要为切割机、剪板机、钻床、抛丸机等设备运行过程中产生的噪声，建设单位通过选用低噪声设备，对设备安装减震基础，车间隔声，再加上距离衰减等措施来减轻噪声影响。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为机加工过程中产生的下脚料、钢屑，焊接过程焊渣，布袋除尘器及移动式焊接烟尘净化器收集的烟尘、抛丸废渣、废切削液、漆渣、喷漆遮盖废胶带、废漆桶、吸附/脱附——催化燃烧装置废活性炭、废催化剂及生活垃圾。

其中项目下脚料、钢屑产生量为500t/a，焊渣产生量为0.34t/a，收集的焊接烟尘产生量为0.94t/a，抛丸废渣产生量为50t/a。以上固废均为一般固废，收集后外售综合利用。

项目水性漆渣产生量为1.09t/a，为一般固废，经压滤后送往垃圾填埋场填埋处置；水性喷漆遮盖废胶带产生量为0.09t/a，为一般固废，交环卫部门运走处理。废催化剂产生量为0.20t/a，为一般固废，由厂家定期更换。废切削液、油性漆渣、油性喷漆遮盖废胶带、废漆桶、吸附/脱附——催化燃烧装置废活性炭均为危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有相应资质的危险废物单位处理。其中废切削液产生量为0.1t/a，油性漆渣量为0.08t/a，油性喷漆遮盖废胶带产生量为0.01t/a，废漆桶产生量为0.3t/a废活性炭产生量为3t/a。产生的危险废物收集于厂区内现有危险废物暂存间，然后委托山东万杰环保科技有限公司定期进行清运、处置。

办公生活垃圾产生量为3t/a，含油废抹布与生活垃圾一并委托环卫部门统一运走处理。

（五）其他环境保护设施

1.环境管理调查

公司制定了详细的环境管理制度，公司设置专职环境管理人员，负责全厂的环境管理工作。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收监测期间，排气筒P1出口颗粒物排放浓度最高为1.3mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区标准限值（10mg/m3）。排气筒P2出口颗粒物排放浓度最高为1.2mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区标准限值（10mg/m3）。排气筒P3出口颗粒物排放浓度最高为1.4mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB 37/2376-2019）表1重点控制区标准限值（10mg/m3）。排气筒P4出口颗粒物排放浓度最高为1.1mg/m3，满足《区域性大气污综合排放标准》（DB 37/20376-2019）表1重点控制区标准限值（10mg/m3）；VOCs排放浓度最高为0.12mg/m3，排放速率最高为0.0037 kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》(DB37/2801.5-2018)表2中“金属制品业（C33，不含 C333）”标准限值（50mg/m3、2.0kg/h）。

验收监测期间，厂界无组织废气VOCs小时浓度最高为1.12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度监控限值（2.0mg/m3）。厂区无组织废气VOCs小时浓度最高为1.72mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织排放限值（10mg/m3）。厂界无组织废气颗粒物小时浓度最高为0.89mg/m3，，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2厂界无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。

2、废水

验收监测期间， 厂区污水总排放口出水COD浓度最大值为148mg/L，悬浮物最大浓度为128 mg/L，氨氮最大浓度为5.66 mg/L。厂区污水总排放口出水满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B等级标准（COD：500mg/L，SS：400mg/L，氨氮：45mg/L）。

3、噪声

验收监测期间，1#、2#、3#、4#监测点位昼间噪声在56.4dB(A)-59.5dB(A)之间，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）中的3类标准限值要求（昼间65dB）。

4、固体废物

项目产生的固体废物全部得到有效处置。

五、项目建设对环境的影响

项目竣工环境保护验收报告和现场检查表明，项目污染物排放量较少，对周围环境影响较小。

六、验收结论

企业建设了环保设施，落实了环境保护部门批复要求。验收报告中的监测数据表明，各项污染物能够达标排放。该项目基本符合自主验收条件。

七、后续要求

1、根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》进一步完善验收报告的编制。

2、完善环境管理制度，加强环境风险管理，完善风险防范措施。

3、建议企业安装在线监测装置

4、加强生产设备环境污染综合防治工作，定期维护设备，降低环境污染，确保各污染物排放控制在最低限值。

5、进一步完善各种环保规章制度，保证环保设施正常运转，将环境管理纳入到生产管理全过程中去。

八、验收人员信息

见附件。

黑龙江省世恒钢结构工程有限公司冠县分公司（签章）

2021年03月12日